Как правильно выбрать парогенератор

1 Производительность по пару

Одной из важных технической характеристикой парогенераторов является производительность по пару, которая измеряется в кг пара/час. НПП "Теплотехника" предлагает парогенераторы на производительностью от 10 до 1500 кг пара/час.

Внимание! Сделайте свой выбор правильно. 1кВт потребляемой мощности обеспечивает выработку примерно 1,35 кг/ч насыщенного пара. Не попадитесь на "удочку" недобросовестных производителей (Инверсия, Термаль Бальтик и др.) которые рассчитывая на некомпетентного покупателя обещают более большую производительность по пару  при равной потребляемой мощности- по их заявлению1кВт потребляемой мощности обеспечивает выработку 1,6 кг/ч насыщенного пара (помните закон сохранения энергии). Просто в этом случае энтальпия (теплосодержание) 1 кг пара будет на много меньше, чем приведены в таблице свойств водяного пара на основе которого проектировщики производят подбор и теплотехнический расчет необходимого пара для конкретного технологического процесса и оборудования.  Согласно таблицы свойств водяного пара энтальпия (теплосодержание) пара  1кг пара примерно 0,75 кВт(или 1кВт потребляемой мощности обеспечивает выработку примерно 1,35 кг/ч насыщенного пара), а у недобросовестных производителей энтальпия (теплосодержание)   1кг пара  0,625 кВт. или 1кВт потребляемой мощности обеспечивает выработку примерно 1,6 кг/ч насыщенного пара)

Для любого оборудование количества необходимого подводимого пара рассчитывается и закладывается именно при энтальпия (теплосодержании) 1 кг пара примерно 0,75 кВт, а не 0,625 кВт(на  целых 20% ниже)  как у недобросовестных производителей. Что

Произведя подбор парогенератора только по количеству пара в кг  в час без учета энтальпии (теплосодержания) пара  (как и рассчитывают недобросовестных  производители) ВЫ совершите ошибку позарившись на притягательную выработку большого количества пара меньшей мощностью и попадетесь на их  "удочку". Просто надо помнить - чудес не бывает, тем более в теплотехнике.

Представление производителями парогенераторов информации о выработке пара в количестве  превышающим зависимость между потребляемой мощностью  электропарогенераторов и паропроизводительностью (1кВт потребляемой мощности обеспечивает выработку примерно 1,35 кг/ч насыщенного пара) являются мягко говоря нечем другим как попыткой ввести покупателя в заблуждение, если не прямым обманом покупателя.

Для правильного подбора парогенераторов и перевода различных величин в теплотехнике приводим таблицу

| Ккал/ч | Гкал/ч | КВт | МВт | кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-6 | 1,16 х 10-3 | 1,16 х 10-6 | 1,6 х 10-3 |
| 106 | 1 | 1160 | 1,16 | 1,6 х 103 |
| 860 | 0,86 х 10-3 | 1 | 10-3 | 1,376 |
| 860 000 | 0,86 | 1000 | 1 | 1,376 х 103 |
| 625 000 | 0,625 | 727 | 0,727 | 1 х 103 |

2 Давление пара

При выборе парогенератора необходимо знать давление пара на выходе из котла. Наша организация предлагает парогенератор с диапазоном давления  от 0,01 МПа  до 0,8 МПа (0,1-8,0 кг/см²). Давление по запросу заказчика

3 Температуру пара

Парогенераторы производства  НПП "Теплотехника" обеспечивают  выработку  пара  температурой пара равной 105-1800С

4 Показатели качества питательной воды. Одними из главных показателей воды для парогенераторов являются общая жесткость (мг-экв/л) и удельное сопротивление воды (Ом см 2 ).

Внимание! Производители парогенераторов обычно обходят их своим вниманием или устанавливают такие требования по общей жесткости (0,1-0,5 мг-экв/л), которые могут быть получены только специальной водоподготовкой (натрий- катионитными  фильтрами с регенерацией) и исходя из этого условия устанавливают завышенные сроки периодической очистки котлов от накипи, не предусматривая никаких средств по водоподготовке и автоматической периодической продувке. Такой  же подход к показателю удельного сопротивления воды они или отсутствуют, или покупателю предлагается производить его корректировку добавкой  в поступающую воду легкорастворимых солей (сульфит натрия, тринатрийфосфат, карбонат натрия, бикарбонат натрия) для обеспечения необходимой мощности. Их количество должно определяться опытным путем и их добавка должна производиться при каждом запуске парогенератора и после каждой ручной продувки  парогенератора.

Парогенераторы производства  НПП "Теплотехника"  обеспечивают работу в широком  диапазоне удельного сопротивления воды (500 ÷ 2000 Ом см 2 ) за счет применения электродов оригинальной конструкции и конструктивного устройству парогенератора по ″объемному″ принципу (регулирование количества  подаваемой воды), а не ″уровневому″ как у производителей аналогичной продукции (отсутствует необходимость в коррекции (уменьшении) удельного электрического сопротивления воды) для обеспечения заданной  номинальной  мощности).

Предусмотрена система автоматической продувки (опция) для обеспечения автоматической продувки для удаления коллоидных взвесей Ca, Mg (накипи)  с возможностью регулирования периодичности продувки в зависимости от качества воды.

4 Регистрация и поднадзорность Гостехнадзора

В соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных" ПБ-10-575-03 (Утверждены постановлением Госгортехнадзора России № 89 от 11.06.2003 г.) электропарогенераторы ЭПГ  производства  НПП "Теплотехника" не подлежат регистрации и не подконтрольны в органах Гостехнадзора ( водяной объем составляет менее 25 литров).

5 Цена,  комплектность, функциональная оснащенность, надежность.

Для полного удовлетворения требований потребителя и представления  возможности выбора парогенераторов, как по цене, так и по комплектности, функциональной оснащенности НПП "Теплотехника» предлагает и выпускает следующие типоисполнения парогенераторов

Исполнение У - Электропарогенератор ЭПГ предначен для прямой подачи пара на обьект. Возможна  работа как от центрального водоснабжения так и емкости потребителя(привозной воде)

Электропарогенератор поставляется в виде единого моноблока  максимальной заводской готовности с полной   электрической и гидравлическая обвязкой и состоит из следующих узлов:

- электродный котел (съемные с  шасси с электродной группой, паровой патрубок с регулировочным краном и предохранительным  клапаном по пару,  продувочный патрубок с краном, обратный клапан);

-насосная установка с защитой  от насоса « сухого» хода (насос, электромагнитный клапан,  фильтр, датчик сухого» хода, кран подачи воды);

-система электронного управления мощностью (плавное регулирование и задание необходимой мощности (паропроизводительности) от 25 до100% производиться потребителем простым поворотом ручки регулятора мощности  на передней панели блока управления)

- система регулировки давления парогенератора и его автоматической поддержки

- блок управления с аппаратами управления, контроля, защиты и световой сигнализации для обеспечения работы систем парогенератора;

- группы безопасности (рабочее реле-регулятор давления, аварийное реле давления, контроллер тока с электронной платой управления от превышения потребляемой мощности, предохранительный клапан по пару)

- система трубопроводов для гидравлической обвязки по пару, питательной и продувочной воде

. Блок управления встроен в общую конструкцию парогенератора и отделен от остальных полостей парогенератора сплошными перегородками, имеющими герметичные вводы кабелей, и закрыт запирающимися на замки дверцами. С целью защиты обслуживающего персонала от прикосновения к токоведущим и нагретым частям парогенератор закрыт защитными кожухами. Обеспечено несколько ступеней защиты и безопасности в эксплуатации. В качестве аварийного механического защитного устройства от превышения давления, как по воде, так и пару применены пружинные малоподьемные предохранительные клапана с возможностью подрыва, зависимости от мощности электропарогенератора

Исполнение Ц(с возвратом и повторным использованием конденсата) Парогенератор предназначен для работы  по замкнутому циклу в с возвратом отработанного пара в виде конденсата. Обеспечивает экономию за счет повторного использования конденсата в виде горячей воды (экономия расхода воды до 95%, нет необходимости в ее повторном нагреве и соответственно энергозатрат-экономия электроэнергии до 20% отсутствие накипиоброзования). Дополнительно к универсальному исполнениюУ: бак возврата конденсата из нержавеющей стали с элементами подключения к линии возврата конденсата и блоком автоматики (автоматизированная система регулирования и поддержания уровня воды в баке), высокотемпературный нагнетательный насос с защитой от «сухого хода», блок контроля и поддержания температуры конденсата подпиткой водой из магистрали с помощью электромагнитного вентиля.  Изделие поставляется в виде единого модуля с полной электрической  и гидравлической обвязкой.

Применение парогенераторов (исполнение Ц) дополнительно обеспечивает

- экономия воды за счет повторного использования воды (конденсата) - экономия расхода воды до 95%)

- дополнительная экономия электроэнергия за счет подачи в парогенератор воды высокой температуры (нет  необходимости в нагреве воды) - экономия электроэнергии до 20%

- исключение  накипи в котле парогенератора, за счет использования конденсата, в котором отсутствуют накипеобразующие примеси (Ca, Mg)

Исполнение С -  Электропарогенератор ЭПГ  предназначен для работы от центрального водоснабжения. Комплектация как у парогенераторов (электропарогенераторов), поставляемых всеми производителями аналогичного оборудования (отсутствие насоса), но дополнительно обеспечено плавное регулирование мощности, а парогенератор при этом дешевле аналогов

Исполнение И ( Пароиспаритель) -  Электропарогенератор ЭПГ  на давление до 0,07 кг/см2, температура пара до 115 oС, предназначен для пропаривания с непосредственной подачей пара на объект.

Дополнительно для расширения возможностей по управлению, уровню автоматизации, повышению надежности и срока службы парогенераторов предлагаем следующие опций, которые отсутствуют у производителей аналогичного оборудования

-Электроды из графитезированной стали (спецстали)-(опция Н)-увелечение срока службы электродов

-Футеровка внутреней поверхности котла фторопластом (опция Ф) Футеровка внутреней поверхности котла  обеспечивают полную защиту от образования свищей в корпусе котла и значительно увеличивают срок службы.

-Система автоматической продувки (опция А).-автоматическая продувка парогенератора с возможностью регулированием потребителем периодичности. Система обеспечивает поддержание постоянного удельного электрического сопротивления котловой воды  и уменьшает отложение солей и накипи(удаление коллоидных взвесей (Ca, Mg)), увеличивая тем самым длительность работы парогенератора (реже производится чистка парогенератора). Клапан автоматической продувки высокой надежности основан на принципе шарового крана (поворотного механизма) для исключения негерметичности, «травления»  свойственного  для электромагнитных клапанов устанавливаемых другими производителями аналогичной продукции

-Система управления температурой продукта с функцией отключения по времени(опция Т)
Задание, регулирование и поддержка температуры в технологическом процессе потребителя с функцией отключения по таймеру после окончания процесса (пропарка бетона, варка патоки, мармелада и других пищевых продуктов, приготовление творожной массы, пастеризация молока и др.), возможность дистанционного пуска и остановки, датчик температуры в комплекте поставки.

Система програмного управления многоступенчатыми температурными режимами (опция П) Назначение - построение автоматических систем управления технологическими процессами в обрабатывающей, пищевой химической и других областях промышленности (задание, регулирование и поддержка температурно-временных харатеристик технологического процесса потребителя (скорость нарастания температуры и время выдержки при заданной температуре), программное пошаговое ПИД регулирование - 3 программы по 5 шагов.

Система автоматического (дистанционного) управление мощностью (опция У)
Автоматическое регулирование мощности (паропроизводительности) с помощью аналоговых сигналов управления 0(4)...20 мА, 0...10 В, поступающих от внешних источников (регулятор, контроллер, компьютер), назначение-построения автоматических систем управ-ления технологических процессов в различных областях промышленности.

Система водоподготовки (опция В) Натрий-катионитный фильтр SF с автоматической регенерацией - умягчение воды, полная защита от отложений извести и накипи

6.Подбор парогенератора

НПП "Теплотехника" имеет большой опыт в производстве парогенераторов. С нашей помощью вы можете легко подобрать парогенератор для Вашего производства и технологии. При выборе парогенератора мы проконсультируем по вопросам его эксплуатации и подберем тот парогенератор который будет необходим.

Компактные, мобильные, полностью автономные, бесшумные, экологически чистые  электрические парогенераторы являются альтернативой традиционным системам пароснабжения, газовым паровым котлам, котлам на жидком и твердом топливе применение там, где невозможно или экономически невыгодно строительство паровых котельных на угле, газе или мазуте. Значительным преимуществом электропарогенераторов является возможность их установки на территории цехов в непосредственной близости от технологического оборудования - потребителя пара, что исключает затраты на восполнение магистральных теплопотерь при передаче пара от котельной.  Для таких производств, где потребность в технологическом паре не очень велика (порядка 10 - 1000 кг пара/час) и имеется возможность использовать электроэнергию для генерации пара, самым оптимальным решением проблемы пароснабжения становится приобретение электропарогенераторов.

Приобретение и установка электропарогенератора ЭПГ  решает все проблемы налаживания собственного парового хозяйства  вновь образовавшимися производствами (сельскохозяйственные и пищевые производства, производство строительных материалов, предприятия легкой промышленности, химчистки, прачечные и др.) и также для предприятий решивших не пользоваться услугами централизованной котельной (исключение диктата условия отпуска и переплаты собственнику-монополисту котельной за отпуска технологического пара "независимому" потребителю).

Электропарогенератор - идеальный вариант для производства в тех отраслях промышленности, где нужен качественный технологический пар

Дополнительное оборудование

По заказу производиться подбор и поставка специального оборудования:

для паро-конденсатных систем (сепараторы пара для получения сухого пара, регуляторы давления, перепада давления и температуры прямого действия и комбинированные, электромагнитные клапана, различного вида конденсатоотводчики и т.д.)

для быстрого удаления извести, известкового камня и отложений ржавчины из бойлеров, теплообменников, котловых установок и другого водонагревательного оборудования на месте эксплуатации без демонтажа и разборки изделий,

различного вида станции для умягчения, снижение жесткости, подготовки питьевой и котловой воды (защита оборудования от отложений известии и коррозии)

дозаторов, дозировочных станций для дозирования растворов реагентов для уменьшения накипи

Производится также подбор и поставка

специальных составов, растворителей и реагентов для быстрого удаления известкового камня, накипи

корректирующих добавок для непосредственного ввода в воду как виде порошка так и виде растворов(минеральные вещества, ингибиторы, антинакипины)

Пуско-наладочные работы

Предприятие  осуществляет услуги по запуску парогенератора на месте эксплуатации, отладки технологического процесса  и обучению персонала (по отдельному договору). В течение всего периода пуско-наладки и эксплуатации  бесплатно производится все необходимые консультации, производит необходимые расчеты и готовит технические предложения по стыковке парогенераторов с паропотребляющим оборудованием Заказчика.

Транспортные услуги

Оборудование отгружается любым видом транспорта в любую точку страны и за ее границы (грузо-багажем, автотранспортом, ж/дорожными контейнерами). Возможна поставка транспортом предприятия

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента ввода в эксплуатацию Гарантия распространяется на все производимое и покупное оборудование, поставляемое в составе парогенератора. За счет поддержки на складе необходимого запаса комплектующих, быстроизнашивающихся деталей предприятие осуществляет их поставку  по первому запросу заказчика.